合肥工业大学

计算机与信息学院

实验报告

课    程：    单片机原理与应用

专业班级：    物联网工程19-2班

学    号：      2019217819

姓    名：       付炎平

老    师：      欧 阳 一 鸣

2022年5月22日

目录

1 实验一 跑马灯实验	3

1.1 实验目的与要求	3

1.2 实验设备	3

1.3 实验内容	3

1.4 实验原理图	3

1.5 实验步骤	4

1.6 参考程序	4

1.7 实验结果	5

2 实验二 74HC138译码器实验	6

2.1 实验目的与要求	6

2.2 实验设备	6

2.3 实验内容	7

2.4 实验原理图	7

2.5 实验步骤	7

2.6 演示程序	7

2.7 实验结果	8

2.8 实验扩展及思考	8

3 实验三  PWM电压转换实验（选做）	9

3.1 实验目的	9

3.2 实验设备	9

3.3 实验内容	9

3.4 实验原理图	10

3.5 实验步骤	10

3.6 演示程序	10

3.7 实验结果	12

3.8 实验扩展及思考	12

4 实验四 8255控制交通灯实验	13

4.1 实验目的与要求	13

4.2 实验设备	13

4.3 实验内容	13

4.4 实验原理图	13

4.5 实验步骤	14

4.6 演示程序	14

4.7 实验结果	15

4.8 实验扩展及思考	16

4.9 实验总结	16

5 实验五 键盘、数码块实验（选做）	17

5.1 实验目的与要求	17

5.2 实验设备	17

5.3 实验内容	17

5.4 实验原理图	17

实验一 跑马灯实验

实验目的与要求

熟悉星研集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的使用方法。

熟悉MCS51汇编指令，能自己编写简单的程序，控制硬件。

实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

实验内容

熟悉星研集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的安装和使用方法。

照接线图编写程序：使用P1口控制F5区的8个指示灯，循环点亮，瞬间只有一个灯亮。

观察实验结果，验证程序是否正确。

实验原理图

实验步骤

连线说明：注意：JP51对应于P1.0，P1.1，……P1.7共用到了8个引脚

| A3区：JP51 | —— | F5区：JP65 |
| --- | --- | --- |

编写程序或将参考程序中3个空白的地方填完整。

实验结果：通过F5区的LED指示灯（8个指示灯轮流点亮），观察实验的输出结果是否正确。

参考程序

|  | ORG | 0000H |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LJMP | START | ;在0000H处放一条跳转指令，跳到START处 |
|  | ORG | 0100H |  |
| START: | MOV | SP,#60H |  |
|  | MOV | A,#0FFH |  |
|  | CLR | C |  |
| START1: | RL | A | ;连同符号位C进行循环左移 |
|  | MOV | P1,A |  |
|  | ACALL | Delay |  |
|  | SJMP | START1 |  |
| Delay: | MOV | R5,#2 | ;延时 |
| Delay1: | MOV | R6,#0 |  |
| Delay2: | MOV | R7,#0 |  |
|  | DJNZ | R7,$ |  |
|  | DJNZ | R6,Delay2 | ;将R6中的数减1，不为0就跳转 |
|  | DJNZ | R5,Delay1 |  |
|  | RET |  |  |
|  | END |  |  |

如果读者使用星研集成环境软件，请考虑以下问题？

1、运行程序前，打开变量窗;

2、使用单步进入命令，运行到第六行后，运行过程中变量窗有何变化？将鼠标停留在A、SP上一秒后，出现什么？,它与变量窗使用场合的区别？

3、第九行是调用延时子程序，如何进入延时子程序（使用单步进入命令）？如何将延时子程序一下子运行完毕（使用单步命令；也可以将光标移到下一行，使用运行到光标处命令；）？单步进入命令与单步命令有何区别？

4、运行几次后，在第十行设置一个断点，使用全速断点命令运行几次，观察运行结果，它与运行到光标处命令有何区别？

5、Delay是一个延时子程序，改变延时常数，使用全速运行命令，显示发生了什么变化？

6、观察寄存器，有哪几种方法？

1）在工作区窗的通用寄存器标签视中；

2）变量窗

3）鼠标停留在寄存器上

4）观察窗

5）寄存器窗

实验结果

实验二 74HC138译码器实验

实验目的与要求

掌握74HC138译码器的工作原理，熟悉74HC138译码器的具体运用连接方法，了解74HC138是如何译码的。

认真预习本节实验内容，尝试自行编写程序，填写实验报告

实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

实验内容

编写程序：使用单片机的P1.0、P1.1、P1.2控制74HC138的数据输入端，通过译码产生8选1个选通信号，轮流点亮8个LED指示灯。

运行程序，验证译码的正确性。

实验原理图

实验步骤

连线说明：注意：此处只用到了P1.0，P1.1， P1.2共3个引脚，这和上个实验不同的。

| G2区：A、B、C | —— | A3区：P1.0、P1.1、P1.2 |
| --- | --- | --- |
| G2区：G1、G2A、G2B | —— | C1区：VCC、GND、GND |
| G2区：JP35 | —— | F5区：JP65（LED指示灯） |

调试程序，查看运行结果是否正确。

演示程序

| 138译码器实验（跑马灯），P1.0--A, P1.1---B, P1.2--C, /G2B--GND, /G2A--GND |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORG | 0000H |  |
|  | LJMP | START |  |
|  | ORG | 0100H |  |
| START: | MOV | SP,#60H |  |
|  | CLR | A | ;使累加器A清0 |
| START1: | MOV | P1,A | ;初值，第一次0位LED亮 |
|  | LCALL | DLTIME | ;调用延迟子程序DLTIME |
|  | INC | A |  |
|  | CLR | ACC.3 | ;使ACC的第3位为0 |
|  | SJMP | START1 |  |
| DLTIME: | MOV | R5,#20 |  |
| DLTIME1: | MOV | R6,#100 |  |
| DLTIME2: | MOV | R7,#100 |  |
|  | DJNZ | R7,$ |  |
|  | DJNZ | R6,DLTIME2 |  |
|  | DJNZ | R5,DLTIME1 |  |
|  | RET |  |  |
|  | END |  |  |

实验结果

实验扩展及思考

在单片机系统中，74HC138通常用来产生片选信号，请读者考虑一下，应如何处理？

答：取三根底地址线，接到38译码器的输入端，译码产生，8个使能控制信号。

实验三  PWM电压转换实验（选做）

实验目的

了解PWM电压转换原理

掌握单片机控制的PWM电压转换

实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

实验内容

PWM电压转换原理：

(1)将一定频率的输入信号转换为直流电；

(2)通过调节输入信号占空比调节输出的直流电电压，输出电压随着占空比增大而减小

实验过程

(1)输入15kHZ左右的方波，经LM358进行PWM电压转换，输出直流电，驱动直流电机

(2)通过按键调整占空比来改变PWM输出电压，直流电机的转速会随之变化

实验原理图

实验步骤

连线说明：

| E2区：IN | —— | A3区：P1.2，方波输入 |
| --- | --- | --- |
| E2区：OUT | —— | E2区：IN1 |
| E2区：OUT1 | —— | E1区：CTRL，直流电机电源输入 |
| A3区：JP51 | —— | F5区：JP74 |

通过F5区的1、2键调整占空比来改变PWM输出电压，直流电机的转速会随之变化：

1号键减少占空比；2号键增加占空比

演示程序

| IN | BIT | P1.2 | ;PWM方波输入，定义IN代表P1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM_LOW | DATA | 30H | ;低电平时间 |
| PWM_HIGH | DATA | 31H ;高电平时间,控制频率在15kHZ左右 |  |
| periods | EQU | 0E0H | ;周期64us |
|  | ORG | 0000H |  |
|  | LJMP | START |  |
|  | ORG | 000BH |  |
|  | LJMP | iTIMER0 |  |
|  | ORG | 0100H |  |
| START: | MOV | SP,#60H |  |
|  | MOV | PWM_LOW,#periods |  |
|  | MOV | PWM_HIGH,#periods |  |
|  | MOV | TH0,#periods |  |
|  | MOV | TL0,#periods |  |
|  | MOV | TMOD,#02H |  |
|  | SETB | EA | ; 使EA置1 |
|  | SETB | ET0 |  |
|  | SETB | TR0 |  |
| START1: | ACALL | ScanKey |  |
|  | JNZ | Key1 |  |
| Key0: | MOV | A,PWM_HIGH | ; 增加占空比 |
|  | CJNE | A,#0FBH,Key0_1 |  |
|  | SJMP | START1 ;大于这个值，对定时中断已反应不过来 |  |
| Key0_1: | INC | PWM_HIGH |  |
|  | DEC | PWM_LOW | ;低电平时间减1，从而增加占空 ;比 |
|  | SJMP | START1 |  |
| Key1: | MOV | A,PWM_LOW | ;减少占空比 |
|  | CJNE | A,#0FBH,Key1_1 |  |
|  | SJMP | START1 ;大于这个值，对定时中断已反应不过来 |  |
| Key1_1: | INC | PWM_LOW | ;低电平时间加1，从而减少占空 ;比 |
|  | DEC | PWM_HIGH |  |
|  | SJMP | START1 |  |
| iTIMER0: | JBC | IN,iTIMER0_1 |  |
|  | MOV | TL0,PWM_HIGH |  |
|  | SETB | IN |  |
|  | RETI |  |  |
| iTIMER0_1: | MOV | TL0,PWM_LOW |  |
|  | NOP |  |  |
|  | RETI |  |  |
| ScanKey: | JNB | P1.0, ScanKey1 | ;键扫描 |
|  | JB | P1.1, ScanKey |  |
| ScanKey1: | ACALL | Delay20ms | ;消抖动 |
|  | ACALL | Delay20ms |  |
|  | JNB | P1.0, ScanKey2 |  |
|  | JB | P1.1, ScanKey |  |
|  | MOV | A,#1 |  |
|  | SJMP | ScanKey3 |  |
| ScanKey2: | CLR | A |  |
| ScanKey3: | JNB | P1.0,$ |  |
|  | JNB | P1.1,$ |  |
|  | RET |  |  |
| Delay20ms: | MOV | R6,#10 |  |
| Delay1: | MOV | R7,#100 |  |
|  | DJNZ | R7,$ |  |
|  | DJNZ | R6,Delay1 |  |
|  | RET |  |  |
|  | END |  |  |

实验结果

实验扩展及思考

改变PWM的输入频率，使用示波器观看LM358的输出，由此加深对PWM电压转换的了解。

实验四 8255控制交通灯实验

实验目的与要求

了解8255芯片的工作原理，熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能，如本实验（控制交通灯）等。

熟悉8255内部结构和与单片机的接口逻辑，熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。

认真预习本节实验内容，尝试自行编写程序，填写实验报告。

实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

实验内容

编写程序：使用8255的PA0..2、PA4..6控制LED指示灯，实现交通灯功能。

连接线路验证8255的功能，熟悉它的使用方法。

实验原理图

实验步骤

连线说明：

| B6区：CS、A0、A1 | —— | A3区：CS1、A0、A1 |
| --- | --- | --- |
| B6区：JP56（PA口） | —— | F5区：JP65 |

观察实验结果，是否能看到模拟的交通灯控制过程。

演示程序

| COM_ADD | XDATA | 0F003H |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PA_ADD | XDATA | 0F000H |  |
| PB_ADD | XDATA | 0F001H |  |
| PC_ADD | XDATA | 0F002H |  |
|  | ORG | 0000H |  |
|  | LJMP | STAR |  |
|  | ORG | 0100H |  |
| STAR: | MOV | SP,#60H |  |
|  | MOV | DPTR,#COM_ADD |  |
|  | MOV | A,#80H | ;PA、PB、PC为基本输出模式 |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | MOV | DPTR,#PA_ADD | ;灯全熄灭 |
|  | MOV | A,#0FFH |  |
|  | MOVX | @DPTR,A | ;将累加器A的值送到片外RAM中 |
| START1: | MOV | A,#37H |  |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A | ;东西绿灯，南北红灯 |
|  | LCALL | DL5S | ;调用延时5S的子程序 |
|  | MOV | R4,#6 |  |
| START2: | MOV | A,#30H |  |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A | ;东西绿灯闪烁，南北红灯 |
|  | ACALL | DL500ms |  |
|  | MOV | A,#29H |  |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | ACALL | DL500ms |  |
|  | DJNZ | R4,START2 |  |
|  | MOV | A,#23H | ;东西黄灯亮，南北红灯 |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | ACALL | DL3S |  |
|  | MOV | A,#1EH | ;东西红灯，南北绿灯 |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | ACALL | DL5S |  |
|  | MOV | R4,#6 |  |
| START3: | MOV | A,#17H | ;东西红灯，南北绿灯闪烁 |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | ACALL | DL500ms |  |
|  | MOV | A,#10H |  |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | ACALL | DL500ms |  |
|  | DJNZ | R4,START3 |  |
|  | MOV | A,#0AH | ;东西红灯，南北黄灯亮 |
|  | MOVC | A,@A+PC |  |
|  | MOVX | @DPTR,A |  |
|  | ACALL | DL3S |  |
|  | SJMP | START1 | ;跳转到START1处 |
|  | DB | 01111110B | ;东西绿灯，南北红灯 |
|  | DB | 11111110B | ;东西绿灯闪烁，南北红灯 |
|  | DB | 10111110B | ;东西黄灯亮，南北红灯 |
|  | DB | 11011011B | ;东西红灯，南北绿灯 |
|  | DB | 11011111B | ;东西红灯，南北绿灯闪烁 |
|  | DB | 11011101B | ;东西红灯，南北黄灯亮 |
| DL500ms: | MOV | R5,#25 |  |
| DL500ms1: | MOV | R6,#100 |  |
| DL500ms2: | MOV | R7,#100 |  |
|  | DJNZ | R7,$ |  |
|  | DJNZ | R6,DL500ms2 | ;将R6减1，不为0就跳转。 |
|  | DJNZ | R5,DL500ms1 |  |
|  | RET |  |  |
| DL3S: | MOV | R4,#6 |  |
| DL3S1: | LCALL | DL500ms |  |
|  | DJNZ | R4,DL5S1 |  |
|  | RET |  |  |
| DL5S: | MOV | R4,#10 |  |
| DL5S1: | LCALL | DL500ms |  |
|  | DJNZ | R4,DL5S1 |  |
|  | RET |  |  |
|  | END |  |  |

实验结果

实验扩展及思考

如何对8255的PC口进行位操作？

答:8255控制字D7=1时，D6~DO为口模式控制，D7=O时控制字为PC口的位操作模式，如控制字=00H，PCO复位；控制字=01H，PCO置位;控制字=OEH，PC7复位;控制字=OFH，PC7置位；其中D6~D4没定义，D3~D1从000B~111B分别指定PCO~PC7脚，DO位为相应的电平高低，0为低电平，1为高电平。

实验总结

通过本次试验，我了解了8255芯片的工作原理，熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用8255并行接口芯片实现控制交通灯。熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑，熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。

实验五 键盘、数码块实验（选做）

实验目的与要求

进一步掌握8255的设计、编程方法。

掌握矩阵键盘的扫描方法

掌握动态扫描数码块的方法

认真预习，做好实验前的准备工作，填写实验报告

实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

实验内容

编写程序：扫描键盘，如有按键，键号显示于数码管。

连接线路，验证8255的功能，熟悉它的使用方法。

实验原理图

实验步骤

连线说明：

| B6区：CS、A0、A1 | —— | A3区：CS1、A0、A1 |
| --- | --- | --- |
| B6区：JP53(PB口)、JP75(B)、JP79(C)、JP52(PC口) | —— | F4区：A、B、C、D |

运行程序，观察实验结果（任意按下F4区4X4键盘几个键，它上面的8个LED显示器会将按键的编码从左至右依次显示出来），可依此验证对程序的正确性。

演示程序

#define u8	unsigned char

xdata u8 COM_8255 _at_ 0xF003;

xdata u8 PA_8255 _at_ 0xF000;

xdata u8 PB_8255 _at_ 0xF001;

xdata u8 PC_8255 _at_ 0xF002;

u8 buffer[8];					//8个字节显示缓冲区

void DL1()

{

u8 i,j;

i = 0x2;

do

{

j = 250;

while(--j)

{;}

}while(--i);

}

code const u8 SegArray[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};

void DIR()

{

u8 i = 0xfe;

u8* pBuffer = buffer;

while(i != 0xff)

{

PA_8255 = SegArray[*pBuffer++];	//段数据->8255 PA口

PB_8255 = i;					//扫描模式->8255 PB口

DL1();							//延迟1ms

i = ((i << 1) | 0x1);

PB_8255 = 0xff;

}

}

u8 AllKey()

{

PB_8255 = 0x0;						//全"0"->扫描口

return ~PC_8255	& 0x3;				//读键状态, 取低二位

}

u8 keyi()

{

u8 i,j;

while (1)

{

if (AllKey() == 0)				//调用判有无闭合键子程序

{

DIR();

DIR();						//调用显示子程序,延迟6ms

continue;

}

DIR();

DIR();

if (AllKey() == 0)				//调用判有无闭合键子程序

{

DIR();

continue;

}

i = 0xfe;

j = 0;

while(i != 0xff)

{

PB_8255 = i;

if ((PC_8255 & 0x1) == 0)

{								//0行有键闭合

break;

}

else if ((PC_8255 & 0x2) == 0)

{								//1行有键闭合

j += 8;

break;

}

j++;							//列计数器加1

i = ((i<<1) | 1);

}

if (i == 0xff)						//完成一次扫描,没有键按下

continue;

do

{

DIR();

}while(AllKey() != 0);				//判断释放否

return j;							//键号

}

}

void main()

{

u8 i;

COM_8255 = 0x89;						//PA、PB输出，PC输入

for (i = 0; i < 8; i++)

buffer[i] = 0x10;					//0x10-消隐

DIR();

while(1)

{

for (i = 0; i < 8; i++)

buffer[i] = keyi();

}

}

实验结果

实验扩展及思考

显示程序中延时函数起什么作用？如何调节数码块亮度？

答：在每段程序后面，都有一个延时和消影。消影的主要作用是避免下段代码受到干扰，而延时的作用是区分显示和消影，避免无法观察的数字的现象。

调节数码块亮度：增大电压。